电子学基础II实验 - 项目总结报告

2024年-2025学年第一学期

| 项目组号 | C06 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 心电仪 |
| 项目成员 | 黄范哲、王锦瑞、李思厚、王翰 |
| 学号 | 231180068、231180054、231180001、231180065 |
| 专业 | 电子信息类 |
| E-mail | 2835837062@qq.com |
| 联系电话 | 18151173057 |
| 指导教师 | 周依娜 |
| 申请日期 | 12月27日 |
| 成绩 |  |

南京大学电子科学与工程学院

南京大学电子信息专业国家级实验教学示范中心

版本更改记录

| 文件编号 | 版本号 | 编写人/ 修改人 | 编写/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZXJCII - 1 | V1.0 | 黄范哲王锦瑞 李思厚 王翰 | 2024-12-27 | 第一版设计 | 本项目旨在实现心电信号的采集与显示，并对异常心率进行播报和短信提醒。 |
| 注1： V1.0是基准版本 |  |  |  |  |  |

一、设计概述

1.1 设计目的

本项目面向的是当今人们所密切关注的健康问题，想要实现一个心电仪，用于监测心脏健康。实现对心电信号的采集和单片机显示，并对异常心率进行播报和短信提醒，密切守护人们的心脏健康。

当今社会，心脏健康问题面临严峻挑战。心血管疾病（CVD）是全球范围内导致死亡的主要原因。据世界卫生组织（WHO）数据，心血管疾病每年导致超过1700万人死亡，占所有死亡人数的30%以上。冠心病、中风和高血压是最常见的心血管疾病类型。

所以，心脏监测产品尤为重要，心电仪是一种检测和记录心脏电活动的设备，应用广泛，涵盖医疗机构、家用健康管理和远程医疗领域。当前市场有很多成熟的设备：医院级心电图机（如12导联心电图仪）技术相对成熟，用于全面心电图分析和诊断。便携式、手持式心电仪成为市场重点，满足家庭健康管理和初级医疗需求。智能穿戴设备（如智能手表）已集成心电监测功能，推动心电监测普及。如今，市场更青睐便携的穿戴设备，并且结合AI算法，用于异常检测和诊断辅助。

1.2 设计功能

本项目设计的产品要实现对心电信号的采集和在单片机上显示，并上传心率到华为云，对异常心率进行短信提醒，并用广和通L610进行播报提醒。

1.2.1 基本功能

- 将心电信号经过放大电路输出到单片机，放大倍数在1200倍左右，放大电路的通频带在0.08HZ到90HZ，用50HZ陷波器抑制工频干扰，使用电压抬升电路将心电信号抬升至单片机可处理的范围内。

- 使用单片机对采集到的信号进行处理，在OLED上实时显示心电信号的波形，计算并显示最大值、最小值、心率。

- 单片机同时还应可以进行水平、垂直方向的调整、有网格、坐标辅助观察波形、可准确采集的频率范围在0.3HZ到250HZ之间。

- 使用广和通4G模块L610将采集到的心电信息上传到华为云、能够显示心率并对异常心率进行报警（L610的语音模块、短信提醒。）。

1.2.2 拓展功能

1、右腿驱动模块，第一阶段做了右腿驱动但效果不明显，如果想要得到一个效果比较好的右腿驱动模块，要对尝试选择更为合适的电阻、电容值。

2、增加公模屏蔽驱动电路、用于减少分布电容的影响，实际中由于运算放大器个数的限制，并为实现这一电路模块。

3、PCB优化设计，优化布线、添加去耦电容、采用多层板设计、对敏感信号添加金属屏蔽罩。

4、单片机可以添加光标、菜单等辅助功能，还可以添加暂停功能、傅里叶变换功能，数字滤波功能等。

5、最终的项目还可以制作网页、训练一个分析心电信号的AI等。

1.3 设计特色与创新点

设计的特色在于能准确显示波形以及其最大最小值，心率等数据，单片机的显示界面较为美观，可以发短信和播报提醒心率异常。创新点在于高通滤波器和加法器采用了与常见设计不同的方法，采用比较精简的计算信号频率的方法。

二、系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

OLED

单片机

心电信号放大电路

心电信号

华为云

终端接收信息

4G模块

心电信号首先进过放大电路放大1200倍，滤除杂波，抬升到单片机可处理的电压范围内，单片机处理收到的信号，在OLED上实时显示波形，最大值、最小值、和心率，并通过广和通L610将心率传到华为云，L610会对异常心率进行报警、华为云会对异常心率进行短信提醒。

2.2 各模块功能描述

心电信号放大电路

高通

滤波器

低通滤波器

仪用放大器

信号

低通滤波器

电压抬升电路

50HZ陷波器

电压放大电路

信号经过仪用放大器初步放大，抑制共模信号，放大差模信号，经低通滤波器滤除高于90HZ的干扰信号，经高通滤波器滤除低于0.09HZ的干扰信号，再进过一个电压放大电路，使信号总共被放大1200倍，经过50HZ陷波器滤除工频干扰，最后经过电压抬升电路被抬升到单片机可处理的电压范围内。

单片机与4G模块部分

单片机处理信号

ADC采集信号

DMA搬运

硬件部分输出的信号

OLED显示波形

华为云

广和通L610

得到心率

短信提醒

异常播报

单片机将采集到模拟信号转为数字信号并对信号进行处理，计算出最大值、最小值、心率，并通过水平、垂直方向的调整在OLED显示一个美观的波形，心率的数值经广和通到华为云，单片机编程控制广和通对异常心率发出警报和华为云对异常发出短信提醒。

三、系统测试方案及完成情况【系统方案及实施情况】

3.1测试目标

确认作品可以采集到信号发生器输出的模拟心电信号，并在单片机上正确显示波形、心率、频率、峰值与谷值，同时上传数据到华为云，当心率异常（bpm>120或bpm<50）时，确认作品可正常报警并发送短信到目标手机。

3.2测试仪器

双踪示波器GDS-2202A

数字万用表2100 6 1/2 Digit Multimeter

直流电源

信号发生器

3.3测试方案

- 1>硬件测试：信号发生器输出频率为2Hz的模拟心电信号到采集板，用示波器监测输出，判断波形是否与模拟信号一致，判断放大倍数、直流偏移是否与预期相符。再将信号频率调整为0.8Hz和3Hz，重复上述操作。最后将输入信号频率设为50Hz，观察示波器波形幅值是否有明显衰减。

2>代码测试：步骤<1>通过后，信号发生器输出频率为2Hz的模拟心电信号到单片机，判断波形绘制是否正确，心率、频率、峰值及谷值计算是否在误差范围内。若波形绘制错乱或心率等指标超过误差范围，可通过按键调整分辨率，直至波形正常、指标在误差范围内。再将信号频率调整为0.8Hz和3Hz，重复上述操作。

3>串口测试：步骤<2>通过后，将串口、L610与PC连接，通过串口调试工具监测串口收发数据、华为云连接、心率上传云端等功能是否正常。此外，发送“上报异常心率”指令时，观察报警、发送短信是否正常。

4>联调：步骤<3>通过后，用信号发生器产生模拟心电信号输出给采集板，并在采集板输出端用示波器监测信号，将采集板、单片机、串口、PC正确连接后，比较示波器波形与输入信号是否一致，监测LCD屏上的波形绘制是否正常、心率等指标计算是否在误差范围内，观察云端心率上传是否正常。此外，当输入信号频率调为0.8Hz和3Hz（分别对应异常心率48和180）时，观察单片机是否报警、短信发送是否正常。

四、设计特色与创新点

（1）可采集信号带宽广，通过按键切换多个采样率档位，至多稳定采集0.3Hz-250Hz的信号。

（2）老人用着省心，儿女才能安心：本心电仪旨在为独居老人提供更加便捷、省心的服务。LCD屏上白底红字，字体大小适中，易于分辨；当心率异常时，及时发出警报，并在云端实时更新心率信息，同时将发送短信提醒家人，让儿女上班工作更加安心。

（3）小巧轻便，后期可进行加工改良，促成可穿戴式心电仪。

（4）工艺简明、造价低廉，推广为家用心电仪的可行性高。

四、实际开发进度与人员分工安排

4.1 人员分工：

| 姓名 | 具体分工 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 王锦瑞 | 串口调试、华为云平台开发、软件级联调试、方案设计 |  |
| 黄范哲 | 华为云平台开发、软件级联调试、方案设计 |  |
| 李思厚 | 统筹资源规划 |  |
| 王翰 | 统筹资源规划 |  |

4.2 开发进度与完成情况

| 周别 | 计划实现目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| WK14 | 华为云平台开发、硬件调试 | 均完成 |
| WK15 | 串口通信学习、硬件调试 | 均完成 |
| WK16 | 模块联调 | 均完成 |
| WK17 | 模块联调、数字滤波设计 | 模块联调完成 |

4.3 未完成情况

数字滤波部分。原因：按照资料进行设计并完成debug之后，系统无报错，但无法正常进行数据加工搬运，影响波形绘制，在验收截止前未能解决。

五、总结

黄范哲：在整个项目的过程中，我收获巨大，在硬件设计调试阶段，我应用模拟电路理论知识的能力加强了，学会了PCB的一些设计技巧，调试电路提升了分析实际电路问题，解决问题的能力，同时也锤炼了心态，因为硬件阶段有的问题难以解决，这要反复尝试并花费大量时间。软件阶段学会了单片机的一些理论知识，学会了HAL库，会对单片机做一些简单的编程，软件阶段基本没遇到什么困难，最后，也初步地了解了华为云的开发，最终也实现软硬件的联调，使用广和通播报，用华为云发送信息，这学期下来提升最大的无疑是动手能力，解决实际问题的能力，这些宝贵的能力提升都是书本上无法学到的，同时，我对于单片机也产生了极大的兴趣，计划在今后自己买一块开发板自主学习。

王锦瑞：由于队伍水平上的差异，强强联手的队伍不仅能够更快完成其他课业任务，在实验上花费更多时间与精力，还更能处理好分工与任务安排，实现效益最大化。不够幸运的是，在这两人小队中，我小部分时间引领、大部分时间孤军奋战，以独轮的单车追赶着齐驱的马车。但，足够幸运的是，我有慷慨互助的益友和善解人意的良师，一篇篇资料共享、一次次埋头实验、一回回线下交谈，让滤波效果欠佳的采集板配备上了干扰更小的高通模块，让30多个error的代码能正常运行……“一人成军”也许不是说李存孝一人的刀剑可斩敌兵数千，而是当他伫立战场时，身后烟尘里有任人唯贤的君王与千千万同仇敌忾的战友。我想团队合作的魅力就在于此。

六、对课程的建议

1、如果单片机数量足够的话希望每个人都发一块，方便每个人学习。

2、希望可以教一些PCB设计的理论知识。

3、理论课程一下子讲太多难以消化，希望可以每节课讲一点理论，积少成多。

4、及时对资料库进行丰富与刊错，实操之后，发现一些资料缺漏部分关键步骤，或部分内容不适用于新版本的软件。